УТВЕРЖДЕНА:

Решением Совета Журавского сельского поселения

Кореновского района

Краснодарского края

от ___________ №________

м.п.

программа комплексного развития

транспортной инфраструктуры

ЖУравского сельского поселения

Кореновского района Краснодарского края

НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2030 годы

разработано:

ип миленина в.а.

________________

м.п.

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 6 |
| 1.1 Анализ положения Журавского сельского поселения в структуре пространственной организации Российской Федерации. | 6 |
| 1.2 Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса. | 7 |
| 1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 10 |
| 1.4 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог | 11 |
| 1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении | 19 |
| 1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. | 19 |
| 1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 21 |
| 1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 21 |
| - 1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения | 21 |
| 1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 21 |
| 1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения. | 23 |
| 1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения. | 23 |
| 1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры. | 25 |
| РАЗДЕЛ 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Журавского сельского поселения. | 25 |
| 2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения | 25 |
| 2.2 Прогноз транспортного спроса Журавского сельского поселения., объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта | 26 |
| 2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. | 26 |
| 2.4 Прогноз развития дорожной сети. | 28 |
| 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. | 29 |
| 2.6 Прогноз показателей безопасного дорожного движения. | 30 |
| РАЗДЕЛ 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта | 32 |
| РАЗДЕЛ 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 33 |
| РАЗДЕЛ 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 37 |
| РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 38 |
| РАЗДЕЛ 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения | 40 |

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2017-2030 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 29.12. 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края (далее - Администрация) Краснодарский край, Кореновский район, ст. Журавская, ул. Красная, 19 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ИП Миленина В.А. г. Михайловск, ул. Полеводческая, 6/55 |
| Цели Программы | -создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; - повышение уровня безопасности движения; -улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Задачи Программы | - Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Журавского сельского поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: - протяженность отремонтированных дорог (ежегодно). Финансовые показатели: - финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно). Социально-экономические показатели: -доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий). |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | 1. Производство работ по ремонту и содержанию улично- дорожной сети поселения, в том числе: 1.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения; 1.2. Установка дорожных знаков для безопасности дорожного движения. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2030 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2017-2030 годах составит 23861,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 – 1491,40 тыс. руб.; 2018 – 7200,00 тыс. руб.; 2019 – 1370,00 тыс. руб.; 2020 – 1500,00 тыс. руб.; 2021 – 1500,00 тыс. руб.; 2022-2030 – 10800,00 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – отсутствует; краевой бюджет – 5300,00 тыс. руб.; местный бюджет – 18561,40 тыс. руб. внебюджетные источники – отсутствуют. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Анализ положения Журавского сельского поселения в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации

Журавское сельское поселение расположено в северо-восточной части Кореновского района Краснодарского края.

В состав Журавского сельского поселения входят два населенных пункта: станица Журавская и хутор Казаче-Малеваный.

Станица Журавская является административным центром поселения, расположена в 77 км севернее г. Краснодара и в 13 км от районного центра г. Кореновска.

Поселение находится в пределах Приазовской степной равнины на водораздельных пространствах степных рек Журавка и Малевана. Рельеф местности – слабоволнистая низменность, пересеченная во всех направлениях балками различной глубины. Естественная растительность сохранилась в поймах рек и вдоль балок. Основной тип почвы – чернозем, характеризующийся значительной мощностью гумусного горизонта.

Через поселение проходят транспортные коммуникации, связывающие Краснодарский край с основной территорией России (автодороги: М – 4 «Дон» - федерального значения (I техническая категория), "ст-ца Журавская – Тихорецк" краевого значения (II техническая категория), Северо-Кавказская железная дорога.

Площадь территорий, входящих в Журавское сельское поселение составляет 12 тыс. га.

По итогам 2016 года поселение находится в числе передовых в ранге среди поселений района по урожайности и объему производства зерновых, по обороту торговли. В сельскохозяйственном производстве занято более 50% всего работающего населения. Развито растениеводство. Более половины всех посевных площадей занято под зерновые культуры, из технических культур преобладают посевы семян кукурузы, сахарной свеклы и подсолнечника. По урожайности этих культур поселение занимает лидирующие позиции в районе на протяжении последних 5 лет. Развивается птицеводство и промышленное животноводство молочного направления.

В поселении недостаточно развито промышленное животноводство мясного направления. Промышленность основывается на переработке сельскохозяйственной продукции. Существенный вклад в экономику поселения вносит сельскохозяйственное предприятие АО «Кубань», в которым обрабатывается 8,6 тыс. га пашни.

  - Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Население.

Численность постоянного населения Журавского сельского поселения на 01.01.2017 года составляет 3412 человек, это 3,9% от численности Кореновского района.

Журавское сельское поселение является одним из десяти поселений, входящих в состав Кореновского района, и имеет в своем подчинении 2 населенных пункта — ст. Журавская (административный центр), хутор Казаче-Малеваный.

- Проанализировав данные о демографии можно сделать выводы:

- - что численность населения Журавского сельского поселения имеет устойчивую тенденцию к увеличению;

Демографическая ситуация в Журавском сельском поселении повторяет краевые проблемы и обстановку большинства регионов. Среди основных проблем:

- естественная убыль населения, т.е. высокая смертность и низкая рождаемость. Показатель естественной (среднегодовой) убыли населения за последние 6 лет составил 15,5 чел. На 1000 жителей в год.

- относительно быстрые темпы «старения» населения, высокая нагрузка на трудоспособное население, создаваемая пенсионерами.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно мужчин.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция).

На территории Журавского сельского поселения естественный прирост устойчиво положителен, прирост численности населения наблюдается за счет миграции.

Стоит отметить, что реальный приток мигрантов значительно больше, но данные статистики не учитывают нелегальных трудовых мигрантов.

В последние годы наблюдается увеличение миграционной активности населения на территорию Журавского поселения из-за инвестиционной привлекательности.

В Журавском сельском поселении рождаемость не превышает уровень смертности. Численность населения на расчетный срок принимаем из расчета убыли и составит к 2030 году 3982 человек.

Для стабилизации демографической ситуации необходима реализация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и социального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда здорового образа жизни.

Жилой фонд

В границах Журавского сельского поселения Кореновского района существует жилищный фонд.

Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения.

На территории населенных пунктов сельсовета в основном расположены следующие типы жилых зданий:

- индивидуальные жилые дома (усадебный тип);

- малоэтажные (блокированные, секционные и коттеджного типа).

В индивидуальном строительстве основной тип дома – усадебный.

Администрация Журавского сельского поселения оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству. Под строительство выделяются земельные участки. В сельсовете работают жилищные программы, принятые районной администрацией.

- Транспортная инфраструктура

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории Журавского сельского поселения Кореновского района осуществляются автомобильным транспортом.

В транспортную инфраструктуру Журавского сельского поселения входят автомобильные дороги, соединяющие поселение с краевым центром, с соседними муниципальными образованиями и муниципальными районами.

Оценка транспортного спроса.

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду, и обеспечению поселения необходимыми ресурсами.

На момент разработки Программы общественный транспорт удовлетворяет потребности населения. Для повышения качества обслуживания пассажиров автотранспортное предприятие должно систематически обследовать и изучать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы Журавского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Журавского сельского поселения с другими регионами осуществляются одним видом транспорта - автомобильным.

Автомобильный транспорт

Автомобилизация Журавского сельского поселения (202 единицы/1000 человек в 2016 году) оценивается как средняя (при уровне автомобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц /1000 человек), что обусловлено наличием междугороднего автобусного сообщения.

Через территорию Журавского сельского поселения проходят следующие маршруты:

- 2 рейса «Кореновск- х.Казаче-Малеваный, через станицу Журавскую».

Существующий рейс удовлетворяет потребности населения в передвижении.

Железнодорожный транспорт – По территории Журавского сельского поселения проходит железнодорожная магистраль "Краснодар I – Тихорецк", проходящей вдоль юго-восточной границы хутора Казаче-Малеваного.

Водный транспорт – На территории Журавского сельского поселения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки в Журавском сельском поселении не осуществляются.

  - Характеристика сети дорог Журавского сельского поселения, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог.

| Наименование дорог/улиц | Число полос | Ширина дороги, м | Тип покрытия | Протяженность дорог/значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местного | регионального | федерального |
| Автодорога, ст-ца Журавская, ул.Полевая, №03 221 810 ОП МП 01 | 2 | 6 | гравий | 0,3 км | - | - |
| Автодорога ст-ца Журавская, пер.Веселый-1, №03 221 810 ОП МП 02 | 2 | 6 | гравий | 0,4 км | - | - |
| Автодорога ст-ца Журавская, пер.Первомайский, №03 221 810 ОП МП 03 | 2 | 6 | гравий | 0,3 км | - | - |

Таблица 1 – Характеристика улично-дорожной сети Журавского сельского поселения.

| Автодорога ст-ца Журавская, ул.Степная, №03 221 810 ОП МП 04 | 2 | 6 | грунт | 1,6 км | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автодорога ст-ца Журавская, ул.Степная, №03 221 810 ОП МП 05 | 2 | 6 | гравий | 0,5 км | - | - |
| Автодорога ст-ца Журавская, ул.Степная, №03 221 810 ОП МП 06 | 2 | 6 | асфальтобетон | 2,5 км | - | - |
| Автодорога ст-ца Журавская, пер.Братский, №03 221 810 ОП МП 07 | 2 | 6 | гравий | 0,2 км | - | - |
| Автодорога ст-ца Журавская, пер.Кубанский, №03 221 810 ОП МП 08 | 2 | 6 | гравий | 0,5 км | - | - |
| Автодорога ст-ца Журавская, пер.Гаражный, №03 221 810 ОП МП 09 | 2 | 6 | гравий | 0,3 км | - | - |
| Автодорога ст-ца Журавская, пер.Российский, №03 221 810 ОП МП 10 | 2 | 6 | асфальтобетон | 0,4 км | - | - |
| Автодорога ст-ца Журавская, ул.Северная, №03 221 810 ОП МП 11 | 2 | 6 | гравий | 1,4 км | - | - |
| Автодорога ст-ца Журавская, ул.Северная, №03 221 810 ОП МП 12 | 2 | 6 | гравий | 1,4 км | - | - |
| Автодорога ст-ца Журавская, ул.Северная, №03 221 810 ОП МП 13 | 2 | 6 | асфальтобетон | 5,0 км | - | - |

| Автодорога ст-ца Журавская, ул.Северная, №03 221 810 ОП МП 14 | 2 | 6 | гравий | 0,8 км | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автодорога ст-ца Журавская, ул.Мостовая, №03 221 810 ОП МП 15 | 2 | 6 | асфальтобетон | 1,2 км | - | - |
| Автодорога ст-ца Журавская, пер.Веселый-2, №03 221 810 ОП МП 16 | 2 | 6 | гравий | 0,4 км | - | - |
| Автодорога ст-ца Журавская, ул.Садовая, №03 221 810 ОП МП 17 | 2 | 6 | асфальтобетон | 3,6 км | - | - |
| Автодорога ст-ца Журавская, ул.Садовая, №03 221 810 ОП МП 18 | 2 | 6 | гравий | 2,4 км | - | - |
| Автодорога ст-ца Журавская, ул.Южная, №03 221 810 ОП МП 19 | 2 | 6 | гравий | 2,8 км | - | - |
| Автодорога ст-ца Журавская, ул.Южная, №03 221 810 ОП МП 20 | 2 | 6 | гравий | 2,0 км | - | - |
| Автодорога ст-ца Журавская, ул.Братская, №03 221 810 ОП МП 21 | 2 | 6 | гравий | 0,8 км | - | - |
| Автодорога ст-ца Журавская, ул.Братская, №03 221 810 ОП МП 22 | 2 | 6 | асфальтобетон | 2,6 км | - | - |
| Автодорога ст-ца Журавская, пер.Комсомольский, №03 221 810 ОП МП 23 | 2 | 6 | гравий | 0,3 км | - | - |
| Автодорога х.Казаче-Малеванный, ул.Лунева, №03 221 810 ОП МП 24 | 2 | 6 | асфальтобетон | 4,2 км | - | - |
| Автодорога х.Казаче-Малеванный, ул.Лунева, №03 221 810 ОП МП 25 | 2 | 6 | гравий | 2,7 км | - | - |
| Автодорога х.Казаче-Малеванный, ул.Южная, №03 221 810 ОП МП 26 | 2 | 6 | гравий | 6,9 км | - | - |
| Автодорога х.Казаче-Малеванный, ул.Матросова, №03 221 810 ОП МП 27 | 2 | 6 | грунт | 0,3 км | - | - |
| Автодорога «Журавская-Тихорецк» | 2 | 6 | асфальтобетон | - | 6 км | - |
| Автодорога «Кореновск-Журавская» | 2 | 6 | асфальтобетон | - | 8 км | - |
| Автодорога М-4 «Дон» | 4 | 18 | асфальтобетон | - | - | 11,4 км |

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери

Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внимание как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.

- Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации автомобилей:

- – потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;

- – продукты истирания шин и тормозов;

- – шумовое загрязнение окружающей среды;

- – материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт является перемещающимся в пространстве источником выбросов продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окислы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Оксид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту, которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболеваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вызывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной единицы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1:4, 4:1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый и холодный - соотношение составит 1:1, 1:1,3 соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосредственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях, они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологическую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разрушения изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий. При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сердечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасности в схеме автотранспорта являются ДТП (ущерб от ДТП). Экономические потери в каждом секторе экономики:

- Сектор общественных финансов:

- Расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.

- Расходы пенсионного фонда РФ (пособия по потере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение, ежемесячные денежные выплаты).

- Расходы фонда социального страхования РФ (расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа, выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступлений с единого социального налога).

- Расходы фонда обязательного медицинского страхования РФ.

2. Рыночный сектор

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.

- Издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных средств.

- Неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.

- Потери доходов в связи с не укомплектованностью штата, из-за временной нетрудоспособности или гибели работника.

3. Сектор домашних хозяйств

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.

- Потери заработной платы пострадавшего в ДТП.

- Расходы на платные медицинские услуги.

- Дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог

В Журавском сельском поселении в течение всего года (с учетом сезона) выполняются комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию дорог.

Но в связи с недостаточным финансированием, данные мероприятия выполняются не в полном объеме.

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками

- Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания.

- Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- - на территории Журавского сельского поселения функционирует 2 автомобильные заправочные станции, 1 многотопливный комплекс и 1 автомобильная газозаправочная станция. В связи с этим строительство новых АЗС не рационально;

- −	станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. На территории Журавского сельского поселения построены две станции технического обслуживания и автомойка, начало работы планируется в 2018 году, в связи с этим строительство новых СТО не целесообразно.

Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность населения гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легкового транспорта должна быть 90%. В связи с тем, что многоквартирные дома на территории Журавского сельского поселения отсутствуют, строительство гаражей не планируется. Население хранит транспорт в собственных гаражах или на придомовой территории.

- 1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

- Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

В каждом населенном пункте Журавского сельского поселения обслуживание населения общественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по территории населенных пунктов осуществляется с использованием личного транспорта, либо в пешем порядке.

- 1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного   передвижения

- В сельском поселении осуществляется велосипедное движение в местах общего пользования в неорганизованном порядке. Строительство велосипедных дорожек в муниципальном образовании не рационально в связи с малочисленностью населения.

- 1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

- Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хозяйстве, осуществляют механическую уборку дорог Журавского сельского поселения, вывоз ТБО, посыпку противогололедными материалами. По состоянию на 01.01.2016 используются 4 единицы специализированного транспорта.

- 1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

- За 2016 год на территории Журавского сельского поселения зафиксировано 37 дорожно-транспортных происшествия.

- 1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

- Загрязнение атмосферы.

- Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

- Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

- Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

- Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывает депрессию.

- Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

- Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в районах жилой застройки, позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

- Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей сельского поселения направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта.

- 1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения.

На территории Журавского сельского поселения расположено 2 автомобильные заправочные станции, 1 многотопливный комплекс, и 1 автомобильная газозапрвочная станция. На территории поселения расположены 2 шиномонтажные мастерские, построены две станции технического обслуживания и автомойка начало работы планируется в 2018 году.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Журавского сельского поселения не планируется, в связи с отсутствием финансирования. На расчетный срок планируются необходимые мероприятия по замене дорожного покрытия.

- 1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения на 2017– 2030 гг. подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- - Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- - Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- - Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- - постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- - Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- - Генерального плана Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

- Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- - координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- - запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- - разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

- 1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

- Таблица 2

|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета муниципального образования | 1471,00 | 1633,00 | 2133,00 |
| Средства Краевого бюджета | 2000,00 | 869,00 | 211,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

- Из таблицы 3 видно, что мероприятия по ремонту дорожной сети выполняются за счет средств бюджета муниципального образования и краевого бюджета.

- РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогноз изменения численности населения Журавского сельского поселения

На расчетный срок в Журавском сельском поселении планируется изменение численности населения. Численность населения составит 3982 человек.

Объемы планируемого жилищного строительства

Общая площадь жилищного фонда Журавского сельского поселения -  64,85 тыс. м2.

В современных условиях одним из ведущих параметров, определяющих уровень комфорта и характеризующих тип жилья, по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры.  В данный момент все жилищное строительство производится за счет личных средств населения. На расчетный срок планируется расширение жилищного фонда до 68,00 тыс. м2.

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Журавском сельском поселении не планируется.

- 2.2. Прогноз транспортного спроса Журавского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

- Транспортный каркас территории поселения в настоящее время представлен автомобильной дорогой федерального значения "Дон" М-4 Москва – Новороссийск", автодорогой регионального значения "ст-ца Журавская" – г. Тихорецк", автодорогой общего пользования " Кореновск Журавская – Казаче-Малеваный  –  Журавская", а также железнодорожной магистралью "Краснодар I – Тихорецк", проходящей вдоль юго-восточной границы хутора Казаче-Малеваного.  Данные об интенсивности движения грузовых транспортных средств отсутствуют.

- Количество и протяженность внутрирайонных автобусных маршрутов вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях передвижения.

- Характер и цели передвижения населения Журавского сельского поселения не менялись последние несколько лет, таким образом, можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде.

- В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

- 2.3     Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в сельском поселении, не претерпит существенных изменений. В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

- Таблица 3 – Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2030 года

| - Наименование показателя | - 2016 (Базовый год.) | - 2017 |  | - 2018 |  | - 2019 |  | - 2020 |  | - 2021 |  | - 2022-2030 |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число автомобилей | - 921 | - 921 |  | - 928 |  | - 935 |  | - 943 |  | - 953 |  | - 1075 |  | - Увеличение численности автомобилей планируется в связи с приростом населения |
| - Число пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | - 6 | - 6 |  | - 6 |  | - 6 |  | - 6 |  | - 6 |  | - 6 |  | - На расчетный срок не планируется развитие тротуаров, в связи с отсутствием финансирования |
| - Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - На расчетный срок не планируется развитие велосипедных дорожек, в связи с отсутствием финансирования |
| - Парковочное пространство, мест | - 50 | - 50 |  | - 50 |  | - 50 |  | - 50 |  | - 50 |  | - 50 |  | - На расчетный срок не планируется развитие парковок, в связи с отсутствием финансирования |
| - Число автостанций (60 пассажиров) | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - Строительство не планируется |
| - АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число аэропортов | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 | - Строительство не планируется |
| - ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число причалов | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Строительство не планируется |
| - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число вокзалов | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Строительство не планируется |

- 2.4   Прогноз развития дорожной сети

Реализация муниципальной программы «Обеспечение коммунальными услугами населения Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края» позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- - Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 80%;

- - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем 1,0 км в год;

- Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

- - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- - риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- - риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достигнуть запланированных в Программе величин показателей

- 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

- Таблица 4 – Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2030 года, ед.

| - Наименование показателя | - 2016 (базовый год) | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Число автомобилей, в т.ч. | - 921 | - 921 | - 928 | - 935 | - 943 | - 953 | - 1075 |
| - - легковые автомобили | - 875 | - 875 | - 882 | - 889 | - 896 | - 906 | - 1022 |
| - - грузовые автомобили | - 46 | - 46 | - 46 | - 46 | - 47 | - 47 | - 53 |

- Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

- В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

- 2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

- В Журавском сельском поселении в 2016 году зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий.

- В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- - массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- -неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- - недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- - несовершенство технических средств организации дорожного движения.

- Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

- - Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети;

- - Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- – установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

- Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

- 2.7    Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровья населения.

- В период действия программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения, в связи с чем усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 1.10 Программы.

- РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Анализируя сложившуюся ситуацию и муниципальную программу «Обеспечение коммунальными услугами населения Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского Края», можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализацией всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности.  Вариант предполагает реконструкцию существующей улично – дорожной сети;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 5 представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 5 - Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры.

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оптимистичный | Реалистичный | Пессимистичный |
| 1 | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 100 | 40 | 0 |
| 2 | Прирост протяженности дорог | км | 0 | 0 | 0 |

В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

РАЗДЕЛ 4.   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в Журавском сельском поселении, строительству тротуаров, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией муниципального образования по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам

транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию

транспортно-пересадочных узлов

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного

пространства

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения в Журавском сельском поселении не планируются.

Строительство велодорожек не планируется в связи с отсутствием финансирования.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта,

транспортных средств коммунальных и дорожных служб

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего

пользования местного значения Журавского сельского поселения

В целях развития сети дорог Журавского сельского поселения планируются:

- Мероприятия по ежегодному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия по развитию сети дорог

| Наименование мероприятия | Характеристики | Расположение | Финансирование (сумма тыс.рублей, из какого бюджета) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет МО |  | Краевой Бюджет |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия | 300 м | ст. Журавская пер.Гаражный | 94,00 |  |  |
| Приобретение щебня ПГС | 86,4 м 3 | ст. Журавская пер.Гаражный | 85,00 |  |  |
| Ремонт гравийного покрытия | 200 м | ст. Журавская пер.Веселый-2, от ул.Северной до ул.Степной | 411,00 |  |  |
| Ямочный ремонт асфальтного покрытия |  | ст.Журавская, хутор Казаче-Малеваный | 200,00 |  |  |
| Подсыпка гравия |  | ст.Журавская, хутор Казаче-Малеваный | 159,00 |  |  |
| Грейдирование автомобильных дорог |  | ст.Журавская, хутор Казаче-Малеваный | 200,00 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Реконструкция дороги по ул. Северной (при условии вступления в краевую целевую программу) | 1,5 км | ст. Журавская |  | 5300,00 |  |
| Реконструкция дороги по ул. Северной (при условии вступления в краевую целевую программу) | 1,5 км | ст. Журавская | 530,00 |  |  |

| Ямочный ремонт асфальтного покрытия |  | ст.Журавска хутор Казаче-Малеваный | 200,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подсыпка гравия |  | ст.Журавская, хутор Казаче-Малеваный | 400,00 |  |
| Грейдирование автомобильных дорог |  | ст.Журавская, хутор Казаче-Малеваный | 300,00 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |
| Ямочный ремонт асфальтного покрытия |  | ст.Журавска хутор Казаче-Малеваный | 200,00 |  |
| Подсыпка гравия |  | ст.Журавская, хутор Казаче-Малеваный | 400,00 |  |
| Грейдирование автомобильных дорог |  | ст.Журавская, хутор Казаче-Малеваный | 300,00 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |
| Ямочный ремонт асфальтного покрытия |  | ст.Журавска хутор Казаче-Малеваный | 300,00 |  |
| Подсыпка гравия |  | ст.Журавская, хутор Казаче-Малеваный | 400,00 |  |
| Грейдирование автомобильных дорог |  | ст.Журавская, хутор Казаче-Малеваный | 300,00 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |
| Ямочный ремонт асфальтного покрытия |  | ст.Журавска хутор Казаче-Малеваный | 300,00 |  |
| Подсыпка гравия |  | ст.Журавская, хутор Казаче-Малеваный | 400,00 |  |

| Грейдирование автомобильных дорог |  | ст.Журавская, хутор Казаче-Малеваный | 300,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта не планируются.

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

| Наименование мероприятия | Характеристики | Расположение | Финансирование (сумма тыс. рублей, бюджет МО) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |  |  |  |
| Установка дорожных знаков | 27 шт. | ст. Журавская | 157,00 |
| Нанесение линий дорожной разметки в станице Журавской |  | ст. Журавская | 48,4 |
| Планировка дорог |  | ст.Журавская, хутор Казаче-Малеваный | 137,00 |
| 2018 год |  |  |  |
| Установка дорожных знаков |  | ст. Журавская | 200,00 |
| Планировка дорог |  | ст.Журавская, хутор Казаче-Малеваный | 200,00 |
| Разметка дорог |  | ст.Журавска, х.Казаче-Малеваный | 70,00 |
| 2019 год |  |  |  |
| Установка дорожных знаков |  | ст. Журавская | 200,00 |
| Планировка дорог |  | ст.Журавская, хутор Казаче-Малеваный | 200,00 |
| Разметка дорог |  | ст.Журавска, х.Казаче-Малеваный | 70,00 |
| 2020 год |  |  |  |
| Установка дорожных знаков |  | ст. Журавская | 200,00 |
| Планировка дорог |  | ст.Журавская, хутор Казаче-Малеваный | 200,00 |
| Разметка дорог |  | ст.Журавска, х.Казаче-Малеваный | 100,00 |
| 2021 год |  |  |  |
| Установка дорожных знаков |  | ст. Журавская | 200,00 |
| Планировка дорог |  | ст.Журавская, хутор Казаче-Малеваный | 200,00 |
| Разметка дорог |  | ст.Журавска, х.Казаче-Малеваный | 100,00 |

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Данные мероприятия в Журавском сельском поселении не планируются.

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Данные мероприятия в Журавском сельском поселении не планируются.

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономичной деятельности – не планируются.

РАЗДЕЛ 5.  ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 8

| Мероприятия |  | Финансирование на 2017-2030 гг., тыс. руб. |  |  |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фед. бюджет | Краевой бюджет | Бюджет МО | Внебюд. |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: |  | - | - | - | - | 0,00 |
| Авиационный транспорт |  | - | - | - | - | 0,00 |
| Речной транспорт |  | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов |  | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию сети дорог в Журавском сельском поселении в. т.ч | строительство дорог | - | - |  | - |  |
|  | ремонт дорог | - | 5300 | 13579 | - | 18879 |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков |  | - | - | 4982,4 | - | 4982,4 |
| Мероприятия по обустройству автомобильной стоянки |  | - | - | - | - |  |
| Мероприятия по мониторингу |  | - | - | - | - |  |
| Всего: |  | 0,00 | 5300 | 18561,4 | 0,00 | 23861,4 |

РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 9

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2016 (Базовый год) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
|  | Число остановочных площадок | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| г) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 71,20 | 71,70 | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 73,20 |
| д) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 4490,00 | 4658,03 | 4658,03 | 4658,03 | 4658,03 | 4658,03 | 4658,03 |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед | - | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».